PROYECTO

OSE SUSTENTABLE Y EFICIENTE

OSE – BIRF

Suministro y Ejecución de Obras Civiles para la Detección y Reducción de Agua No Contabilizada.

En el pliego de obra se deberá incluir las especificaciones del ítem 6.1.1.3 del ESIA, en el cual se describen los procedimientos que se deberán aplicar, para la sustitución de tuberías de asbesto cemento. Dichas especificaciones se describen a continuación.

“Procedimientos para Sustitución de Tuberías de Cemento-Asbesto (Fibrocemento)”

En caso eventual de sustitución de tuberías de “asbesto cemento” en las intervenciones del Programa RANC, la principal recomendación es de buscar mantener la tubería en el terreno sin sacarla. Esto garantizará que el manejo de la tubería no va provocar efectos negativos en los técnicos y en el medio ambiente.

En caso de necesidad de sacar la tubería de cemento-asbesto, los siguientes procedimientos de seguridad deberán ser adoptados:

- Planeamiento general - Antes de comenzar el trabajo de remoción, la empresa deberá tener un plan de trabajo especificando las tareas que se relacionan con:

- Procedimientos para la remoción de la tubería, limitando el desprendimiento de polvo de asbesto;

- Protección de los trabajadores

- Embalaje de los residuos

- Destino final de los residuos de tuberías

- La tareas de remoción deben ser ejecutadas:

- Con herramientas manuales que provocan menor desprendimiento de polvo fino;

- Con humidificación previa de las piezas y el local de trabajo reduciendo la posibilidad de generación de polvo;

- Evitar la rotura de las piezas;

- La limpieza y lavado de las piezas de trabajo separadamente de las demás piezas de uso diario.

- El empleado involucrado en la remoción de la tubería deberá utilizar:

- monos de trabajo y uniformes especiales que deben ser lavados por la empresa contratista después del trabajo diario;

- protección respiratoria (mascara) con filtro

- nunca utilizar mascara descartable

- después del trabajo, el empleado debe bañarse antes de usar su ropa.

- Embalaje de las piezas desmontadas

- Humificación de las piezas

- Embalaje en material resistente y especifico de acuerdo con las normativas uruguayas;

- El etiquetado de los materiales conteniendo el aviso sobre el material

- Destino final

- La empresa contratista deberá destinar el material a un relleno industrial.

La responsabilidad por la ejecución del procedimiento es de la empresa contratista con supervisión del Director de Obras de OSE.