- REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

N° 20.056

OBRAS DE SANEAMIENTO Y DE AGUA POTABLE PARA PANDO NORTE, COLECTOR PERIMETRAL PANDO OESTE Y SANTA TERESITA – CANELONES.

CIRCULAR Nº 003

Montevideo, 07 de octubre de 2019

Aclaraciones

A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas por consultas de los oferentes.

Aclaración Nº 1:

- Favor confirmar si el registro R2 de segunda categoría especial indicado en detalle 6 del plano N243382/3 es existente. Si se debe construir solicitamos enviar plano de detalle N241441/16-HID.

- Consultamos si la impulsión “La Castellana” pertenece al alcance de la licitación.

- Encaso de que la impulsión “La Castellana” sea existente solicitamos indicar cota de zampeado a los efectos de valorar el cruce con la tubería de 500 previa descarga al registro R2 e indicar también material y diámetro de la misma.

Respuesta Nº 1:

  - El registro R2 de segunda categoría especial es existente, y se ubica dentro del predio de la estación de bombeo EB1. Se adjunta plano Nº41441/16-HID donde se muestra el detalle de dicho registro.

  - La tubería de impulsión indicada como “La Castellana” es existente, y no forma parte de la presente licitación.

  - La tubería de impulsión “La Castellana” es de PVC 250mm, y la cota de zampeado en la descarga se indica en el plano Nº41441/16-HID adjunto. Tener presente la Nota 17) del plano Nº43382/3, en la cual se indica la relación entre los Ceros de las cotas de los mencionados