Dos Tipos de Pérdidas (IWA):

Pérdidas reales

Escape Físico de agua del sistema de distribución: Fugas, desbordes, el agua no es utilizada por ningún usuario

Pérdidas Aparentes

Son pérdidas comerciales, el agua alcanza su destino final pero no es correctamente contabilizada:  Submedición , fraudes, errores de registros

Pérdidas reales = Fugas

- Exige aún más a las fuentes, estresadas por el aumento continuo de la demanda.

- Combatirlas requiere un esfuerzo continuo, repetitivo;

- Mejores desempeños requieren esfuerzos crecientes;

Los principales factores que influyen en las PÉRDIDAS REALES:

- Presión  (existe una relación directamente proporcional entre la presión y las pérdidas reales, a mayor presión mayor volumen de pérdidas reales)

- fluctuación de presión,

- tiempo de suministro (intermitencia),

- procedimientos operacionales, calidad de los materiales, calidad de la mano de obra,

- tiempo de conocimiento, tiempo de detección, tiempo de reparación,

suelo, condiciones sismológicas, cargas de tráfico, temperatura

PERDIDAS APARENTES

- Agua entregada pero no facturada;

  - Submedición

  - Consumos no autorizados

  - Reduce la generación de ingresos

  - Disminuye la capacidad financiera de la empresa

  - Carga aún más a los que pagan la factura

Los principales factores que influyen en las PÉRDIDAS APARENTES:

- submedición,

- fraudes,

- políticas comerciales,

- procedimientos operacionales,

- atención al cliente, comunicación con el cliente,

- calidad de la mano de obra

- sistema y gestión comercial